1 Sistem Tanımı
Şartname inşası planlanan konutlarda su basman kotu üzeri üst yapının çelik taşıyıcılı yapı sistemlerine uygun olarak inşa edileceğini açıklamaktadır. Önerilen yapı sistemi ile fabrika ön üretimli hiç kaynak kullanılmadan yapılan çelik yapı elemanları inşaat mahallinde civatalama sistemi ile süratle bir araya getirilerek yapı karkası oluşturulmaktadır. Daha sonra yapılacak olan kaplamalar sayesinde iç ve dış duvarlarda bitmiş yüzeyler elde edilmesi yanı sıra yüksek düzeyde ses ve ısı izolasyonu sağlanmaktadır.

2 Temel
Zemin düz olarak kabul edilmiştir.
Toprak seviyesinden h = 30 cm yüksekliğinde basit kiriş sistemli donatılı yüzeysel temel yapılmaktadır.
Taşıyıcı duvarlar betonarme kirişlere oturtulur, boşluklara blokaj yapılır.
Kirişler üzerine basan 12 cm kalınlıklı çelik hasır donatılı döşeme betonu ile birlikte çalışacak şekilde donatılandırılır.

3 Taşıyıcı Sistem
Çelik Yapı sistemi Galvanizli bükme çelik profillerin kullanımı ile oluşturulan duvar döşeme ve çatı makası panellerinden meydana gelmektedir. Kullanılan çelik malzemenin galvanizli olması korozyona karşı mukavemetini sağlamaktadır. Sistemin en önemli avantajı depreme karşı mukavemetin maksimum düzeyde sağlanmasıdır. Statik hesaplar zemin etüt sonuçları değerlendirilerek 1. derece deprem bölgesi baz alınarak yapılmaktadır. Yapıların depreme karşı davranışı spektral analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir.

4 Hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılan standartlar ;
TS 11372

Çelik Yapılar – Hafif – Sogukta Sekil Verilmis Profillerle Oluşturulan – Hesap Kurallari

TS 648

Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları

TS 6793

Konutlar ve Kamu binalarında Kullanım ve yerlesim yükleri

TS 498

Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri

TS 7046

Yapıların Tasarımı İçin Esaslar

TS ENV 1993–1–2

(Eurocode 3) Çelik Yapıların tasarımı Bölüm 1–2:Genel kurallar- Yangına karşı yapısal tasarım

TS 4561

Çelik Yapıların Plastik Teoriye Göre hesap Kuralları

TS ENV 1090-1

Çelik Yapı uygulanmaları –Bölüm1:Genel kurallar ve binalar için kurallar

TS ENV 1090-3

Çelik Yapı uygulamaları – Bölüm 3: Yüksek akma dayanımlı çelikler için ilave kurallar.

TS ENV1998-1

Eurocode 8: Depreme dayanıklı yapıların Projelendirilmesi-Bölüm 1:Genel kurallar, sismik etkiler ve binalar için kurallar.

TS EN 10326

Sürekli sıcak daldırma ile kaplanmış Yapı Çeliğinden mamul şerit ve levhalar-teknik teslim şartları

TS EN 10327

Sürekli sıcak daldırma ile kaplanmış, soğuk şekillendirme amaçlı düşük karbonlu çeliklerden mamul şerit ve levhalar-teknik teslim şartları

TS EN 10162

Çelik profiller- Soğuk haddelenmiş- Teknik teslim şartları- Boyut ve kesit toleransları

TS EN 20898

Bağlama elemanlarının mekanik özellikleri

TS 3611EN 0898-2

Bağlama elemanlarının mekanik özellikleri - Bölüm 2: Deney yükü D

eğerleri belirlenmiş somunlar—Normal Adımlı

TS 825

Sağlanan ısı yalıtım değerleri

5 YALITIM

5.1. Isı Yalıtımı
Isı izolasyonu bölge yönetmelik değerlerine uygun şekilde sağlanmaktadır.
(TS 825 : Binalarda ısı yalıtım kuralları)

DIŞ DUVAR :K= 0,29 Kcal / m2 Tavsiye edilen :0,60 Kcal / m2 (2.Bölge)
İÇ DUVAR :K= 0,59 Kcal l m2 Tavsiye edilen :0,60 Kcal / m2 (2.Bölge)
ÇATI :K= 0,36 Kcal / m2 Tavsiye edilen :0,40 Kcal / m2 (2.Bölge)

5.2. Ses Yalıtımı
TS 187 ve TS 854 (DIN 4109) ses veya gürültünün ses basınç seviyesi (dB)

DIŞ DUVAR : 52 dB Tavsiye edilen: 45-50 dB
İÇ DUVAR : 49 dB Tavsiye edilen: 50-55 dB
ARA KAT : 45 dB Tavsiye edilen: 40-45 dB
ÇATI KATI : 42 dB Tavsiye edilen: 40-45 dB

6 DUVARLAR

6.1. Dış Duvarlar
Tüm dış cepheler ve saçaktaki tüm çelik konstrüktif elemanlar duvarların içinde gizli olacak şekilde kaplanmaktadır.. Böylece ısı köprüleri önlenir ve yangına karşı koruma sağlanır. Dış duvarlarda aşağıda belirtilen kompozit sistem uygulanmaktadır.

PANEL YÜKSEKLİĞİ : 2700 mm
DIŞ PANEL MALZEMESİ : 11 mm OSB 
İÇ YÜZEY MALZEMESİ : 12,5 mm yangına dayanıklı kartonlu alçı plaka B1sınıfı (DIN4102) Alev almaz
BUHAR KESİCİ MALZEME : PVC Polietilen levha
ISLAK HACİM İÇ YÜZEY MALZEMESİ : 12,5 mm suya dayanıklı karton alçı levha
İZOLASYON MALZEMESİ : 50 mm Tek yüzü camtülü kaplı camyünü A sınıfı (DIN4102) Yanmaz
PANEL KARKAS MALZEMESİ : Galvaniz çelik panel karkas 
DIŞ CEPHE GİYDİRME MALZEMESİ : 35 mm ( Polistren köpük 30mm+kanaviçe camelyaf+ince sıva)B1 sınıfı (DIN4102) Alev yürümez
TOPLAM DIŞ DUVAR KALINLIĞI : 160 mm

6.2. İç Duvarlar
Derz yerleri özel bant ve bitirme malzemeleri ile kaplanarak eksiksiz düz yüzeyler elde edilmektedir.
Tüm dış duvar iç ve iç duvar yüzeyleri bitirme malzemeleri ekli mahal listesinde belirtilmektedir.

YÜZEY MALZEMESİ : 12,5mm Yangına dayanıklı kartonlu alçı plaka B1 sınıf (DIN4102)
ISLAK MAHAL MALZEMESİ : 12,5mm Suya dayanıklı kartonlu alçı plaka B sınıf (DIN4102)
İZOLASYON MALZEMESİ : 50 mm Tek yüzü camtülü kaplı camyünü A sınıfı (DIN 4102) Yanmaz
PANEL KARKAS MALZEMESİ : Galvaniz çelik panel karkas 
TOPLAM İÇ DUVAR KALINLIĞI : 125 mm

6.3. İki Katlı Binalarda Arakat Döşeme
Ara kat döşemesinde çelik döşeme kirişleri üzerine 2 kat 11 mm OSB kaplanmaktadır. Galvaniz çelik sistem arasına 80 mm rulo camyünü yerleştirilir, onun üzerine halı kaplanır. Islak hacimlerde döşeme mebran izolasyon malzemesi kullanılarak su izolasyonu sağlanır ve üzerine şap yapılarak seramik kaplanır

7 ÇATI
MAKASLAR : Galvaniz çelik panel karkaslardan imal edilmektedir
ÇATI KAPLAMASI : 11 mm OSB 
ÇATI SIZDIRMAZLIK MALZEMESİ : Bitüm esaslı malzeme (membran)
ÇATI ÖRTÜSÜ : Amerikan kiremiti Shingle veya dekoratif metal kiremit
BUHAR KESİCİ MALZEME : PVC Polietilen levha
ÇATI ISI İZOLASYONU : 80 mm rulo camyünü A sınıfı (DIN4102) Yanmaz
SAÇAK ALT MALZEMESİ : PVC vinil malzeme
YAĞMUR OLUKLARI VE İNİŞLERİ : Pvc veya bakır malzemeden yapılır.

8 TAVAN
TAVAN KAPLAMA MALZEMESİ : 12,5 mm yangına dayanıklı kartonlu alçı plaka B1 sınıfı (DIN4102) Alev almaz
ISLAK HACİM TAVAN KAPLAMA MALZ : 12,5 mm suya dayanıklı karton alçı plaka B1 sınıfı (DIN4102) Alev almaz

9 MERDİVEN
Çelik taşıyıcılı ve ahşap basamaklı olarak yapılacaktır.

10 KAPI VE PENCERELER
DIŞ KAPILAR : Çelik kapı ( 90 X 210 cm)
BALKON KAPILARI : PVC Doğrama ( 80 X 210 cm)
İÇ KAPILAR : Ahşap kasa ve ahşap kaplamalı Amerikan pres kapı
PENCERELER : PVC Doğrama

Camlar
CAMLAR : 4+9+4 mm Çift cam

11 ELEKTRİK TESİSATI
11.1. SAYAÇ TABLOSU : Bina dışında 0,2 m2 sıva altı fırın boyalı sac tablo içinde 3×25 A anahtarlı otomat sigorta, 300-500 A / 4×25 A kaçak akım koruma anahtarı, trifaze sayaç

11.2. KONUT DAĞITIM PANOSU : 5A 24 lü otomatik sigorta kutusu içinde 3×25 A anahtarlı otomatik ana sigorta 30 A/4×25 A kaçak akım koruma anahtarı, akım anahtarı, linyeler için bir fazlı anahtarlı otomatik sigorta

11.3. TOPRAKLAMA SİSTEMİ : Bina temelde kafes şeklinde galvanizli şerit lama ile çevrilerek galvaniz topraklama levhaları ile topraklanır. Elektrik sistemi topraklamasında bakır kaplamalı çelik topraklama kazıkların ve bakır kablolar kullanılmaktadır.

11.4. AYDINLATMA ARMATÜRLERİ : Bina girişinde ve teras da ablik veya sarkıt armatürler, banyolarda tavan armatürleri, merdivenlerde duvar ablik veya tavan armatürleri, balkonlarda tavan armatürleri kullanılır.

11.5. ANAHTAR VE PRİZLER : TSE standartlarına uygun

11.6. SORTİLER : Linyeler ve priz sortileri 2,5 mm aydınlatma sortileri 1,5 mm NYM tipindeki kablolar

11.7. TELEFON SİSTEMİ : Her konutta bir adet telefon dağıtım kutusu iki adet sıva altı telefon prizi ve her priz için iki çiftlik kablo ile dağıtım kutusu ve prizler arası kablolama yapılır. Harici hatların girişi için telefon kutusundan bina dışına boş boru bırakılır.

11.8. TV SİSTEMİ : İki adet sıva altı TV prizi RG 59-V6 kablolar ile uygun bir yere konacak olan TV buatları ile prizler arası kablolama yapılır. Kablolu TV veya merkezi anten sistemi girişi için ana buat ile bina arasına boş boru montajı yapılır.

11.9. KAPI ZİLİ TESİSATI : Zil butonu, zil, zil trafosu ve kablosu montaj edilir.

11.10. DUVAR BORULAMA SİSTEMİ : Duvar içinde antigron olarak döşenmiştir

11.11. KABLOLAR : TSE standartlarına uygun

11.12. ANAHTARLAR : TSE standartlarına uygun

Tüm malzemeler TSE belgeli olmak koşulu ile yapılmaktadır.
Kullanıcının zevkine göre değişiklik arz eden aydınlatma armatürleri (Yatak odası, salon, hol, mutfak) ile bina harici hatların temini (Enerji, Telefon, TV sistemi, Anten, Santral, Yükseltici, Çevre, Yol aydınlatma) teklif kapsamı dışında tutulur.

12 SIHHİ TESİSAT
DUVAR BORULAMA SİSTEMİ : Duvar içine döşenmiştir
TEMİZ SU BORUSU : TSE standartlarına uygun
PİS SU BORUSU : PVC 
ARMATÜRLER : TSE standartlarına uygun
VİTRİFİYELER : TSE standartlarına uygun

Banyo ve mutfaklarda gereksinim duyulacak sıcak suyun kombi cihazından elde edileceği prensibi ile borulama imalatının yapılacağı kabul edilerek teklif hazırlanır. Kullanım suyu hattından polipropilen (PPRC) temiz su borusu, atık su tesisatında geçme muflu contalı ekli sert PVC pissu borusu kullanılmak koşulu ile borulama, vitrifiye malzeme, kromajlı malzeme (musluklar) ve akrilik küvetler ve akrilik duş tekneleri teklif kapsamındadır.

Zemin kattaki WC hacimindeki lavabolara sadece soğuk su tesisatı diğer lavabolara sıcak+soğuk su tesisatı hattı çekilir. Kombi cihazı ve aksesuarlar (Duşa kabin, etejer, ayna, kağıtlık, sabunluk, havluluk, askılık vs) kullanıcının zevkine göre değişiklik arz edeceğinden kullanıcı alımına bırakılarak teklif kapsamı dışında tutulmaktadır.
Pis ve temiz su tesisat boruları binanın 1,00 m dışına kadar çıkartılıp bırakılır.

13 Kalorifer Tesisatı
Her konut için müstakil kombi cihazı ile ısıtma ve sıcak su temini sağlanacak şekilde dizayn edilmektedir. Isıtma sistemi radyatörlerle klasik borulama (kolon ve bronsman sistemi) yöntemi ile projelendirilir. Isıtma devresi boruları polipropilen boru olup borulama imalatı (kolon ve yataj toplama) teklif kapsamındadır. Borulama haricindeki tüm imalatlar ( bronsman, kombi cihazı, radyatörler, radyatör muslukları, otomatik hava purjörleri boru izolasyonları vs) teklif kapsamı dışındadır.

14 Zemin Kaplaması
SALON VE YATAK ODALARI : Laminat Parke veya halı kaplama
MUTFAK, BANYO, WC, TERAS : Seramik

15 Duvar Kaplamaları
15.1. DIŞ DUVARLAR

1) İzolasyonlu boyalı sıva
2) söve uygulama
3) pvc-siding kaplama
4) beton emdirilmiş yonga levha uygulama

15.2. İÇ DUVARLAR : Plastik boya
15.3. ISLAK HACİM DUVARLARI : Seramik / fayans

* 35 mm Polistren köpük
* buhar ve nem dengeleyicisi
* PVC vinil yalı baskı cephe kaplaması

16 KENDİ ARSASINA BİNA KURDURACAK KİŞİLERİN SORUMLULUĞUNDA OLAN İŞLER
Hafriyat işleri ve zemin su basman betonunun yapılması
Telefon, UPS, TV, anten harici tesisatlarının yapılması
Mutfak ve banyo dolapları
Montaj için gerekli olan elektrik temini
Bina harici dış bağlantıların yapılması (Pis su, Temiz su, Elektrik vs)
Her türlü peyzaj, çevre düzenlemesi işleri ve aydınlatmaları
Resmi daireler ile olan işler ve alınması gereken müsaadeler

﻿

Tüm Hakları

Saklıdır ©

200

7-2 TS825 e Göre Tavsiye Edilen Yalıtım Değerleri SAĞLANAN ISI YALITIM DEĞERİ

1- iklim Bölgesi için :0.80 W/m2K......... 0.442 W/m2K (akdeniz, kıyı ege)

2-iklim Bölgesi için :0.60 W/m2K…… 0.442 W/m2K (karadeniz, Marmara, iç ege, güney doğu)

3-iklim Bölgesi için :0.50 W/m2K ...… 0.442 W/m2K (iç anadolubatı)

4-iklim Bölgesi için :0.40 W/m2K……. 0.398 W/m2K (iç Anadolu doğu, doğu anadolu)